Характеристики коробок передач типа ЯМЗ-2381,ЯМЗ-238ВМ/ВК/ВУ

Коробки передач типа ЯМЗ-2381,ЯМЗ-238ВМ/ВК/ВУ агрегатируются с двигателями производства ОАО”Автодизель”.

| ## Тип | Механическая, с неподвижными осями валов, восьмиступенчатая, с шестернями постоянного зацепления и синхронизаторами на всех передачах, кроме заднего хода. Коробка передач состоит из четырехступенчатой основной коробки и двухдиапазонного планетарного демультипликатора, соединенных в один узел. |
| --- | --- |
| Наибольший допускаемый крутящий момент на первичном валу, Н.м (кгс.м) | 1225(125) |
| Максимальное число оборотов первичного вала,об/мин | 2100 |

Передаточные числа

| ### Общая передача | ##### Передача в основной коробке | Передача в демультипликаторе | Передаточные числа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 Задний ход Задний ход | 1 2 3 4 1 2 3 4 Задний ход Задний ход | Понижающая Понижающая Понижающая Понижающая Прямая #### Прямая Прямая Прямая Понижающая Прямая | 7,30 4,86 3,50 2,48 2,09 1,39 1,00 0,71 10,46 2,99 |

| ## Заправочный объем системы смазки, л | 7,5 +0,5 Уровень масла ниже контрольного отверстия, расположенного с правой стороны проставки демультипликатора, не допускается. |
| --- | --- |
| ## Габаритные размеры, мм | Длина 1075 Ширина 562 Высота 606 |
| ## Габаритные размеры коробок передач на которых установлен наконечник рычага переключения передач с опорой, мм | Длина 1075 Ширина 562 Высота 672 |
| ## Масса коробки передач, не заправленной смазкой, в комплекте с картером сцепления, кг | ## около 355 |

Коробки передач ЯМЗ-238ВМ; ЯМЗ-238ВК; ЯМЗ-238ВУ отличаются от коробки передач типа ЯМЗ-2381 первичным валом 42мм, крышкой первичного вала и масляным насосом. (На коробки передач типа ЯМЗ-2381 устанавливается первичный вал размеры шлиц которого соответствуют стандарту SAE-2” 50,7мм).

Коробки передач ЯМЗ-238ВМ4; 238ВК4; 238ВУ; 238ВУ2; 238ВУ4 предназначены для установки совместно с двухдисковым сцеплением типа ЯМЗ-238 и карданным валом с “гладким” фланцем (8 отверстий крепления).

Коробки передач ЯМЗ-238ВМ5; 238ВК5; 238ВУ1; 238ВУ3; 238ВУ5; 2381 предназначены для установки совместно с диафрагменным сцеплением типа ЯМЗ-183 и карданным валом с “гладким” фланцем.

Коробки передач ЯМЗ-238ВМ7; 238ВМ1; 238ВК7; 238ВУ6; 238ВУ7; 238ВУ9; 2381-02; 2381-05; 2381-06; 2381-07; 2381-26; 2381-31; 2381-36; 2381-52 предназначены для установки совместно с диафрагменным сцеплением типа ЯМЗ-183 и карданным валом с “евро” фланцем (4 отверстия крепления).

Коробки передач типа ЯМЗ-238ВМ; ЯМЗ-238ВК всех модификаций и коробки передач ЯМЗ-2381; 2381-26; 2381-31; 2381-52 укомплектованы крышкой выходного вала под механический привод спидометра.

Коробки передач типа ЯМЗ-238ВУ всех модификаций укомплектованы крышкой выходного вала без привода спидометра.

Коробки передач ЯМЗ-2381-02; 2381-05; 2381-06; 2381-07; 2381-36 укомплектованы крышкой выходного вала под бесконтактный привод спидометра.