#### ПЕРЕЧЕНЬ ОТЛИЧИЙ КП СЕМЕЙСТВА ЯМЗ-238 ВМ/ВК

(первичный вал 236Н-17010025-Б, крышка заднего подшипника первичного вала 236-1701040-А2, насос масляный 236-1704010-А)

##### Все коробки передач укомплектованы крышкой выходного вала 202.1721200-40 под механический привод спидометра

| ### Отличительные ### особенности модификаций | Обозначение модели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 238ВМ 1 | 238ВМ 4 | 238ВМ 5 | 238ВМ 7 | 238ВК 4 | 238ВК 5 | 238ВК 7 |
| # Под 2-х дисковое сцепление с муфтой выкл. сцепл. 236-1601180-Б2 и вилкой 236-1601203-Б2 |  | + |  |  | + |  |  |
| # Под диафрагменное сцепление с муфтой выкл. сцепл. 183.1601 180-01 и вилкой 183.1601 203 | + |  | + | + |  | + | + |
| # Рычаг 238Б-1702 114 |  |  |  |  | + | + | + |
| # Без рычага 238Б-1702 114 | + | + | + | + |  |  |  |
| # Фланец крепления карданного вала # 238К-1721240-01 (ДМ 239В.1721-40) |  | + | + |  | + | + |  |
| # Фланец крепления карданного вала по ISO # 238М-1721240-30 (ДМ 239В.1721-30) | + |  |  | + |  |  | + |
| # Негерметизированный картер сцепления 238-1601 007 | + | + | + | + | + | + | + |
| ## Промежуточный вал 238М-1701047 |  | + | + | + | + | + | + |
| ## Промежуточный вал 238М-1701047-10 (со шлицами под вал отбора мощности) | + |  |  |  |  |  |  |