#### ПЕРЕЧЕНЬ ОТЛИЧИЙ КП СЕМЕЙСТВА ЯМЗ-238 ВУ

(первичный вал 236Н-17010025-Б, крышка заднего подшипника первичного вала 236-1701040-А2, насос масляный 236-1704010-А)

##### Все коробки передач укомплектованы крышкой выходного вала 2393.1721201 без привода спидометра

| ### Отличительные особенности модификаций | Обозначение модели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 238ВУ | 238ВУ 02 | 238ВУ 10 | 238ВУ 20 | 238ВУ 22 | 238ВУ 30 | 238ВУ 40 | 238ВУ 42 | 238ВУ 50 | 238ВУ 52 | 238ВУ 60 | 238ВУ 70 | 238ВУ 9 |
| # Под 2-х дисковое сцепление с муфтой выкл. сцепл. 236-1601180-Б2 и вилкой 236-1601203-Б2 | + | + |  | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |
| # Под диафрагменное сцепление с муфтой выкл. сцепл. 183.1601 180-01 и вилкой 183.1601 203 |  |  | + |  |  | + |  |  | + | + | + | + | + |
| # Рычаг 238Б-1702 114 | + | + | + |  |  |  |  | + |  |  | + |  | + |
| # Без рычага 238Б-1702 114 |  |  |  | + | + | + | + |  | + | + |  | + |  |
| # Фланец крепления карданного вала # 238К-1721240-01 (ДМ 239В.1721-40) | + |  | + | + |  | + | + |  | + |  |  |  |  |
| # Фланец крепления карданного вала по ISO # 238М-1721240-30 (ДМ 239В.1721-30) |  | + |  |  | + |  |  | + |  | + | + | + | + |
| # Негерметизированный картер сцепления 238-1601 007 | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + | + |
| # Герметизированный картер сцепления 238У-1601 008 |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  |  |